1

시간: 2020-02-11 03:12:44
현상: Feed Flow Warn
원인: Feed Valve 스티킹으로 순간 응답 지연 발생
조치: 밸브 수동 재개도 및 5분간 트렌드 모니터링

2

시간: 2020-05-07 14:49:10
현상: Feed Flow Low Alarm
원인: 원료 탱크 레벨 급락(Low-Low)
조치: 원료 라인 전환 후 Pump 재기동

3

시간: 2020-08-22 09:33:51
현상: Feed Composition High Warn
원인: 원료 Batch 교체 직후 혼합 불균형
조치: 교반 속도 12% 증가

4

시간: 2020-11-03 22:11:05
현상: Reactor Temperature High Warn
원인: 냉각수 흐름 일시 부족
조치: Cooling Valve 15% 추가 개도

5

시간: 2021-01-14 01:54:27
현상: Reactor Temperature High Alarm
원인: 열교환기 Scaling 누적 → 냉각 효율 저하
조치: Load 20% 감소, HX Cleaning 작업 계획 등록

6

시간: 2021-03-18 18:37:42
현상: Reactor Pressure High Warn
원인: 반응가스 생성량 순간 증가
조치: Vent Valve 7% 개도 조정

7

시간: 2021-04-09 07:02:59
현상: Separator Level High Warn
원인: Level Controller 응답 지연
조치: Level Valve 수동 개도 10% 증가

8

시간: 2021-04-09 07:06:31
현상: Separator Level High Alarm
원인: 내부 트레이 일부 막힘 의심
조치: 즉시 배출 라인 수동개방 및 점검 신청

9

시간: 2021-07-21 15:02:11
현상: Separator Pressure Low Warn
원인: Condenser Cooling 효율 저하
조치: 냉각수 유량 증가

10

시간: 2021-10-30 20:17:40
현상: Recycle Compressor Trip Alarm
원인: Motor 전류 과부하
조치: 15분 냉각 후 재기동, 베어링 온도 확인

11

시간: 2022-01-05 04:28:12
현상: Product Purity Low Warn
원인: Separator 분리 효율 저하
조치: Recycle 비율 소폭 증가

12

시간: 2022-02-18 11:19:51
현상: Product Purity Low Alarm
원인: 농도 분석기 Drift 발생
조치: Analyzer 재교정

13

시간: 2022-04-06 16:14:32
현상: Valve Actuator Failure Warn
원인: Air Supply 압력 저하
조치: AIR Line 압력 조정 및 필터 확인

14

시간: 2022-05-19 09:01:05
현상: Valve Actuator Failure Alarm
원인: Actuator 스티킹
조치: Actuator 윤활 후 정상화

15

시간: 2022-07-25 23:55:08
현상: Sensor Failure Warn
원인: 온도 센서 Drift 증가
조치: Sensor Offset 재조정

16

시간: 2022-07-26 00:03:41
현상: Sensor Failure Alarm
원인: 신호 단선으로 Raw 값 0 유지
조치: 센서 교체 및 배선 복구

17

시간: 2022-11-03 19:44:55
현상: Feed Flow Warn
원인: Pump 효율 저하
조치: Pump RPM 임시 증가

18

시간: 2023-01-14 02:32:11
현상: Reactor Temperature High Warn
원인: Heater 출력 제어 편차 증가
조치: 제어루프 재튜닝

19

시간: 2023-03-29 13:12:57
현상: Reactor Temperature High Alarm
원인: 냉각수 라인 Scale로 ΔT 비정상
조치: 즉시 Cooling 강화, HX 점검 예약

20

시간: 2023-03-29 13:16:33
현상: Reactor Pressure High Alarm
원인: Vent 라인 막힘 의심
조치: Emergency Vent 개방

21

시간: 2023-06-07 10:49:27
현상: Separator Level High Warn
원인: Draw Valve 내부 슬러지 축적
조치: 라인 세척 후 정상화

22

시간: 2023-09-12 21:18:14
현상: Separator Pressure Low Alarm
원인: 응축기 Tube 오염 → 압력 유지 불가
조치: Condenser Cleaning

23

시간: 2024-01-03 05:17:09
현상: Recycle Compressor Trip Warn
원인: Suction Pressure 순간 저하
조치: Suction 라인 점검

24

시간: 2024-02-27 17:55:26
현상: Recycle Compressor Trip Alarm
원인: 베어링 온도 상승 지속
조치: Compressor Shutdown → 베어링 교체 진행

25

시간: 2024-04-11 08:09:51
현상: Product Purity Low Warn
원인: Recycle 비율 과도
조치: Recycle Flow -5% 조정

26

시간: 2024-08-20 11:03:44
현상: Product Purity Low Alarm
원인: Separator 내부 패킹 오염
조치: 패킹 세척 계획 등록

27

시간: 2024-10-02 22:22:15
현상: Valve Actuator Failure Warn
원인: Solenoid 응답 지연
조치: Coil 온도 확인 및 재기동

28

시간: 2024-11-18 06:41:32
현상: Valve Actuator Failure Alarm
원인: Actuator 내부 스프링 파손
조치: Actuator 교체

29

시간: 2025-03-09 12:45:08
현상: Sensor Failure Warn
원인: 압력 센서 Drift 증가
조치: Calibration Mode 전환 후 수동 보정

30

시간: 2025-06-14 19:33:27
현상: Sensor Failure Alarm
원인: 신호 단락으로 노이즈 신호 급증
조치: 센서 교체 및 Shield Cable 정비

31

시간: 2025-07-03 08:22:11
현상: Feed Flow Warn
원인: Feed Pump 효율 저하로 초기 유량 응답이 느림
조치: Pump RPM 5% 증가 및 10분간 트렌드 확인

32

시간: 2025-07-18 15:09:44
현상: Feed Flow Low Alarm
원인: Feed 탱크 레벨 급저하(Low-Low 발생)
조치: 라인 전환 후 Pump 재기동, 레벨 복구 확인

33

시간: 2025-07-29 23:41:52
현상: Feed Composition High Warn
원인: 분석기 Drift 발생으로 농도값 불안정
조치: Analyzer Offset 재조정

34

시간: 2025-08-04 06:13:07
현상: Reactor Temperature High Warn
원인: 냉각수 공급압 저하로 Heat Removal 부족
조치: Cooling Valve 10% 추가 개도

35

시간: 2025-08-04 06:15:49
현상: Reactor Temperature High Alarm
원인: 열교환기 Tube Scaling 누적 → 냉각 효율 저하
조치: Load 15% 감소 후 HX Cleaning 요청

36

시간: 2025-08-22 11:59:01
현상: Reactor Pressure High Warn
원인: 반응가스 생성량 순간 급증
조치: Vent 개도 5% 조정

37

시간: 2025-09-03 18:55:22
현상: Reactor Pressure High Alarm
원인: Vent 라인 내부에 슬러지 쌓여 배출 제한
조치: Emergency Vent 개방 → 라인 세척

38

시간: 2025-09-17 02:14:33
현상: Separator Level High Warn
원인: 레벨 제어기 응답 지연
조치: Level Valve 수동개도 10% 증가

39

시간: 2025-09-17 02:18:12
현상: Separator Level High Alarm
원인: Separator 트레이 일부 막힘 의심
조치: 배출 라인 수동 개방 및 내부 점검 요청

40

시간: 2025-09-29 20:22:48
현상: Separator Pressure Low Warn
원인: Condenser Cooling 효율 저하
조치: 냉각수 유량 증가 및 ΔT 확인

41

시간: 2025-10-08 05:01:09
현상: Separator Pressure Low Alarm
원인: Condenser Tube 오염으로 압력 유지 불가
조치: Condenser Chemical Cleaning 수행

42

시간: 2025-10-21 14:37:03
현상: Recycle Compressor Trip Warn
원인: Suction 압력 순간 Drop
조치: Suction 라인 Leak 점검

43

시간: 2025-10-21 14:39:44
현상: Recycle Compressor Trip Alarm
원인: Motor 전류 과부하 지속
조치: Compressor Stop → 베어링 점검 및 교체

44

시간: 2025-11-04 09:18:26
현상: Product Purity Low Warn
원인: Recycle 유량 과다 → 조성 변화
조치: Recycle Flow 5% 감소

45

시간: 2025-11-29 22:07:11
현상: Product Purity Low Alarm
원인: Separator 내부 패킹 오염
조치: 내부 세척 및 패킹 교체 작업 예약

46

시간: 2025-12-06 03:12:59
현상: Valve Actuator Failure Warn
원인: Air Supply 압력 저하
조치: Air Line 압력 보정 및 필터 점검

47

시간: 2025-12-06 03:16:40
현상: Valve Actuator Failure Alarm
원인: Actuator 스티킹 심화
조치: 윤활 후 재기동 실패 → Actuator 교체

48

시간: 2025-12-17 17:22:03
현상: Sensor Failure Warn
원인: 온도 센서 Drift 증가
조치: Sensor Offset 조정 및 ΔT 비교 검증

49

시간: 2025-12-17 17:27:51
현상: Sensor Failure Alarm
원인: 신호 단선으로 Raw Signal 0 유지
조치: 센서 교체 및 배선 복구

50

시간: 2025-12-28 11:44:18
현상: Feed Composition High Alarm
원인: Mixing 불량 → 농도 편차 급증
조치: 교반기 RPM 증가 + Analyzer 보정