🔵 A그룹 — FEED 계열 WARN 조치지침 (현장운전 매뉴얼 문체 최종본)

■ ① FEED 계열 내 특정 태그만 이탈한 경우(단일 태그 이상)

해당 태그가 단독으로 기준범위를 벗어나는 경우이며,
대부분 계장 감도 문제·밸브 단독 응답지연·직접 배관구간 문제가 원인일 가능성이 높다.

● 점검사항

- 이탈 태그의 단독 변동 여부 확인
주변 태그의 변화가 없으면 계장기 Drift 가능성이 큼.

- Feed Control Valve의 개도 응답 확인
조작 대비 미세한 지연·개도 불일치 여부 점검.

- Pump 단독 토출불안정 확인
Motor 전류 변화, 진동·소음 상승 여부.

- 샘플 라인 상태 확인(조성계 태그일 경우)
필터 막힘·샘플 압력 저하 여부.

- Feed Tank 레벨의 순간 변동 여부
급락이 없으면 배관/계장 쪽 문제일 가능성이 큼.

● 조치

- 밸브 강제 개도 후 실제 개도값 반응 확인

- Pump 속도 미세 조정 또는 재기동

- Analyzer Offset 점검(조성 태그인 경우)

- 샘플 필터 세척 또는 라인 블로우

- 동일 태그 반복 시 센서 교정·케이블 점검

■ ② FEED 계열 복수 태그가 동시에 이탈한 경우(다수 태그 이상)

여러 태그가 같은 시점에 기준범위를 벗어나면,
이는 라인 전체 유량 저하·공급측 이상·혼합 불균형 등 시스템성 장애 가능성이 높다.

● 점검사항

- Feed 유량·조성 태그의 동시 변동 여부
복수 태그가 함께 변하면 공급계통 문제 우선 확인.

- Pump 전반 운전상태 확인
Motor 부하 상승, 토출압 저하 여부.

- Feed Tank 레벨 확인
저수위 또는 급변 시 원료공급 부족이 1순위.

- Feed Header 압력 추세 확인
공급 배관 전체 압력이 함께 떨어지면 라인 계통 문제.

- Control Valve 복수 개의 응답 상태 확인
여러 Valve가 동시에 응답지연이면 상류 조건 문제.

● 조치

- Feed Pump 재기동 또는 Load 조정

- Feed Tank 라인 전환 및 레벨 확보

- Header 라인 내부 막힘 의심 시 온도·압력 구간 점검

- 혼합탱크 교반상태 점검 및 교반속도 조정(조성 변동이 클 경우)

- Analyzer 결과가 동시 변한다면 샘플링 시스템 전반 확인

🟧 〔B그룹 – REACTOR 계열〕 WARN 조치지침

■ ① REACTOR 계열 내 특정 태그만 이탈한 경우(단일 태그 이상)

해당 태그가 단독으로 기준범위를 벗어나는 경우이며,
대부분 냉각수 유량 변화·Heater 단독 응답지연·센서 개별 불안정이 원인일 가능성이 높다.

● 점검사항

반응기 온도·압력 태그의 단독 변동 여부 확인
주변 태그의 변화가 없으면 센서 Drift 가능성이 큼.

Cooling Water IN/OUT 온도차 확인
ΔT의 단독 변화는 냉각계 국부 이상일 가능성이 있음.

Heater 출력 반응 확인
조작 대비 출력 변화가 없으면 제어루프 단독 불안정 가능성.

Vent Valve 상태 확인
소규모 막힘·응답지연 여부.

반응기 상부·하부 압력의 순간 변동 여부
단독 변동 시 계장 또는 라인 국부 문제로 볼 수 있음.

● 조치

냉각수 밸브 개도 확인 및 조정
Heater 출력 조정 또는 제어루프 점검
Vent Valve 수동 개도 확인
신호 이상 지속 시 해당 센서 교정
냉각계 단독 이상 의심 시 라인 플러싱 검토

■ ② REACTOR 계열 복수 태그가 동시에 이탈한 경우(다수 태그 이상)

여러 태그가 같은 시점에 기준범위를 벗어나면,
이는 반응기 열부하 증가·냉각계 전반 저하·Gas 배출 불량 등 계통성 장애 가능성이 높다.

● 점검사항

반응기 온도·압력 태그의 동시 변동 여부
급상승·급하강이 함께 나타나면 공정 측 요인이 1순위.

Cooling Water 압력·유량·ΔT 확인
동시 변화 시 냉각계통 문제 우선 확인.

Heater 및 Vent의 응답 상태 확인
복수 제어기 동시 편차는 열부하/배출 문제 가능.

반응기 상부·하부 압력 패턴 확인
전체 압력 변동 시 Gas 생성·배출 밸런스 이상 가능.

Heat Exchanger 입출구 온도 패턴 확인
냉각 효율 저하 여부 판단 가능.

● 조치

냉각수 공급 강화
Heater Load 조정
Vent 라인 막힘 의심 시 즉시 점검
열교환기 Fouling 의심 시 Cleaning 계획 등록
반응부하 증가 시 Feed 조정 검토

🟨 〔C그룹 – SEPARATOR 계열〕 WARN 조치지침

■ ① SEPARATOR 계열 내 특정 태그만 이탈한 경우(단일 태그 이상)

해당 태그가 단독으로 기준범위를 벗어나는 경우이며,
대부분 Level Controller 단독 응답지연·Condenser 국부 이상·계장 Drift 등이 원인일 가능성이 높다.

● 점검사항

Level 또는 Pressure 태그의 단독 변동 여부 확인
주변 태그에 변화가 없으면 국부 문제일 가능성이 큼.

배출 Valve 개도 응답 확인
명령 대비 개도 불일치 여부.

Condenser IN/OUT 온도차 확인
단독 ΔT 변화는 국부 열교환 문제 가능.

Overhead/Bottom 라인 압력 확인
특정 지점만 변하면 라인 단독 이상 의심.

Separator 내부 온도구배 확인
Tray 국부 패턴 변화 여부.

● 조치

배출 Valve 수동 개도 후 반응 확인
Condenser Cooling 조정
Tray/패킹 오염 의심 시 샘플 포인트 확인
신호 이상 지속 시 센서 점검
압력계 단독 불안정 시 배관 연결부 점검

■ ② SEPARATOR 계열 복수 태그가 동시에 이탈한 경우(다수 태그 이상)

여러 태그가 같은 시점에 기준범위를 벗어나면,
이는 분리부 압력·레벨·온도 계통 전반의 불안정이나 Condenser 성능저하 가능성이 높다.

● 점검사항

Level·Pressure·온도의 동시 변동 여부
다수 태그 변동 시 내부 막힘 또는 Condenser 문제 우선 확인.

Condenser ΔT 및 유량상태 확인
효율 저하 시 압력·레벨 동시 변동 가능.

배출 Valve 그룹의 응답 상태 확인
여러 Valve가 함께 지연되면 배출계통 문제 가능.

Separator 내부 온도·압력 구배 확인
Tray 막힘 여부 판단에 유용.

Recycle 라인의 유량·압력 확인
순환계 불안정이 동반되는지 확인.

● 조치

배출량 조정 및 Valve 동작 재확인
냉각수 공급 강화 또는 Condenser Cleaning 검토
Separator 내부 점검 계획 수립
Recycle 조정 필요 여부 확인
Feed 유입조건 점검

🟩 〔D그룹 – OUTPUT/STORAGE 계열〕 WARN 조치지침

■ ① OUTPUT/STORAGE 계열 내 특정 태그만 이탈한 경우(단일 태그 이상)

해당 태그가 단독으로 기준범위를 벗어나는 경우이며,
대부분 저장탱크 단독 압력 변화·조절밸브 응답지연·센서 Drift 등이 원인일 가능성이 높다.

● 점검사항

저장탱크 Level·Pressure 태그의 단독 변동 여부
주변 태그와 일치하지 않으면 국부 이상 가능.

출구 Valve 개도 응답 확인
명령 대비 응답 지연 여부.

Recycle 라인 흐름상태 확인
단독 변화 시 라인 국부 문제 가능.

탱크 내 온도 변화 확인
온도 단독 상승/하강 여부 확인.

● 조치

Valve 개도 조정 후 반응 확인
Recycle 비율 미세 조정
탱크 압력 안정 조치 시행
신호 이상 지속 시 센서 점검
탱크 상부·하부 라인 점검

■ ② OUTPUT/STORAGE 계열 복수 태그가 동시에 이탈한 경우(다수 태그 이상)

여러 태그가 같은 시점에 기준범위를 벗어나면,
이는 저장탱크 압력·레벨·순환계통 전반의 불안정이 원인일 가능성이 높다.

● 점검사항

Level·Pressure·Flow 등의 동시 변동 여부
탱크 계통 전체 이상 가능성.

Recycle·Product 라인의 압력 패턴
압력 변화 동시 발생 시 계통 측 불안정.

출구 Valve 그룹의 응답상태
복수 밸브 동시 지연 시 라인 공급 문제.

탱크 상부/하부 온도 구배
내부 혼합불량 여부 확인.

● 조치

Recycle 및 Product 흐름 조건 조정
탱크 압력 조정 및 환기/패딩 점검
출구 라인 막힘 의심 시 점검
필요 시 탱크 내부 점검 계획 수립
Valve 그룹 전체 동작 확인

🟥 〔E그룹 – 조작변수(XMV) 계열〕 WARN 조치지침

■ ① 조작변수 중 특정 태그만 이탈한 경우(단일 태그 이상)

해당 조작변수 태그가 단독으로 기준범위를 벗어나는 경우이며,
대부분 Actuator 국부 스티킹·Air Supply 저하·Solenoid 단독 이상 가능성이 높다.

● 점검사항

명령 대비 실제 Valve 개도 차이 존재 여부
응답지연 여부 확인.

Air Supply 압력 확인
Air 단독 저하 시 개별 밸브 문제로 판단.

Solenoid Coil 상태 확인
발열·지연 여부.

연결 배관에 누설·막힘 존재 여부
특정 밸브만 영향을 받을 때 중요.

● 조치

Air Line 압력 보정
Valve 수동 동작 확인
Solenoid 재기동
반복 발생 시 Actuator 윤활 또는 교체
배선·케이블 점검

■ ② 조작변수 다수가 동시에 이탈한 경우(다수 태그 이상)

여러 조작변수가 같은 시점에 기준범위를 벗어날 경우,
이는 Air Supply 계통 문제·전기적 공급 문제·상위 제어기 이상 가능성이 높다.

● 점검사항

여러 Valve가 동시에 응답지연 나타나는지 확인
Air Supply 전반 문제 여부 판단.

Air Header 압력 확인
복수 밸브에 동일하게 저하되는지 확인.

전기적 공급(Solenoid 전원) 상태 확인
복수 채널 이상 시 1순위 확인 항목.

상위 제어기 출력 패턴 확인
동시 신호 변동 여부.

● 조치

Air Header 압력 회복
전기적 공급 라인 점검
복수 Actuator 작동 여부 확인
필요 시 전체 Valve 그룹 기능시험
계통 단위 점검 계획 수립