Alarm 01 — FEED FLOW LOW (원료 유량 저하)

번호: 01

상세번호: 01.1

정지방식: SD(강제 감속 정지)

■ 발생 가능 원인

Primary

• Feed Pump 토출량 저하

• Feed Control Valve 스티킹

• 원료 탱크 레벨 저하

Secondary

• 유량계(Flow Transmitter) Drift

• 라인 미세 누설

■ 현장 확인 포인트

1. XMEAS(1) 유량이 기준 대비 -10% 이하?

2. XMV(1) 개도율 80%↑인데 유량 변화 없는가?

3. 탱크 레벨(XMEAS 27~30) 정상 여부

4. 라인 압력 차(P_in − P_out) 급변 여부

■ 시스템 내부 체크

• 최근 30초 dFlow/dt 감소 지속

• “개도 증가 ↔ 유량 무반응” 패턴 시 기계적 문제 플래그

■ 권장 조치

Immediate:

• Feed Pump 수동 재기동

• Feed Valve 강제 90% 개방 후 응답 확인

Corrective:

• 배관 막힘 세척

• 유량계 점검 및 재보정

Preventive:

• Pump 효율 곡선 정기 검증

• 탱크 Low-Low 인터락 점검

Alarm 02 — FEED COMPOSITION HIGH (원료 조성 과농)

번호: 02

상세번호: 02.1

정지방식: DB

■ 발생 가능 원인

• 혼합탱크 Mixing 불량

• 농도 분석기 Drift

• 공급 원료의 Batch 품질 편차 증가

■ 현장 확인 포인트

1. XMEAS(2~5) 농도 변동폭 급증 여부

2. 최근 원료 Batch 교체 이력 확인

3. 분석 라인 필터 오염 여부

4. 샘플링 배관 압력 정상 여부

■ 시스템 내부 체크

• Moving Window Std 상승 → 비정상 조성 패턴 분류

• PCA에서 조성 관련 Loading 증가 여부

■ 권장 조치

Immediate:

• 혼합탱크 교반기 속도 증가

• Analyzer Offset 확인 및 Drift 교정

Corrective:

• 분석기 캘리브레이션 수행

Preventive:

• 원료 품질 Inspection 강화

Alarm 03 — REACTOR TEMPERATURE HIGH (반응기 고온)

번호: 03
상세번호: 03.2
정지방식: SD

■ 발생 가능 원인

Primary:

- 발열 반응 폭주(Reaction Runaway) 시작

- 냉각수 유량 부족

Secondary:

- 온도센서(TC/RTD) Drift

- 반응기 내 Scale 생성 → 열전달 저하

■ 현장 확인 포인트

- XMEAS(10~15) 온도 상승 속도가 평소 대비 빠른가?

- 냉각수 IN/OUT ΔT 정상?

- 냉각수 원압(P_cw)이 낮아졌는가?

- Heater(XMV4) 출력 자동 감소가 안 되는가?

■ 시스템 내부 체크

- 온도 변화율(dT/dt) 2초 기준치 초과 → Runaway 위험 판단

- 냉각수 유량 감소와 동시 발생했는지 연관 분석

■ 권장 조치

Immediate: 냉각수 밸브 최대 개방
Corrective: 열교환기 Tube Cleaning
Preventive: 반응기 내부 Fouling 주기 점검

Alarm 04 — REACTOR PRESSURE HIGH (반응기 압력 과상승)

번호: 04
상세번호: 04.1
정지방식: SD

■ 발생 가능 원인

- 가스 벤트 라인 막힘

- 반응 생성물 가스 증가

- 안전밸브(SV) 개도 불량

■ 현장 확인 포인트

- 압력 계단식 상승?

- 배출 밸브 XMV(3) 동작 불량?

- 배관 열화로 인한 막힘 여부

- 반응기 상부에서 “음압 → 양압” 전환 비정상

■ 시스템 내부 체크

- 압력-PCA Loading 증가

- 압력과 온도 상승 동시 발생 시 폭주 위험 플래그 ON

■ 권장 조치

Immediate: 긴급 벤트 개방
Corrective: 배출 라인 세척 및 필터 교체
Preventive: SV 작동 압력 정기 재인증

Alarm 05 — SEPARATOR LEVEL HIGH (분리탑 레벨 증가)

번호: 05
상세번호: 05.1
정지방식: DB

■ 발생 가능 원인

- Liquid Draw 불량

- Separator 내부 트레이 막힘

- Level Controller 작동 이상

■ 현장 확인 포인트

- XMEAS(31~34) 레벨 상승 추세

- 배출 밸브 XMV(6) 명령 대비 응답 여부

- 배관 온도(Scale → 막힘) 변화 여부

- Overhead 라인 압력 변화

■ 시스템 내부 체크

- Level 상승 속도 > Threshold → Overfill 위험 판단

- Level vs Pressure 상관관계 분석

■ 권장 조치

Immediate: 배출 밸브 수동개방
Corrective: 내부 트레이/패킹 점검
Preventive: Level Control Loop 튜닝

Alarm 06 — SEPARATOR PRESSURE LOW (분리탑 압력 저하)

번호: 06

상세번호: 06.1

정지방식: DB

■ 발생 가능 원인

Primary:

• 상부 응축기(Condenser) 성능 저하 또는 Tube 오염

• Cooling 부족 → 응축량 감소

Secondary:

• 누설 발생

• Feed 가스 부족

■ 현장 확인 포인트

1. Condenser IN/OUT 온도 정상 작동 여부

2. Vacuum 라인 역류·누설 여부

3. Feed Pressure Drop 확인

■ 시스템 체크

• 정상 압력 프로파일 대비 Deviance Score 상승

• ΔT 기반 응축기 효율 저하 감지

■ 권장 조치

Immediate:

• 응축기 Cooling 강화

Corrective:

• 누설 지점 보수

• Condenser Tube Cleaning

Preventive:

• 응축기 성능 점검 및 세척 주기 관리

Alarm 07 — RECYCLE COMPRESSOR TRIP (재순환 압축기 정지)

번호: 07
상세번호: 07.3
정지방식: SD

■ 발생 가능 원인

- 과부하 전류

- 베어링 온도 상승

- Suction 압력 저하(회전수 적합 안됨)

■ 현장 확인 포인트

- 전류값 상승 여부

- 윤활유 레벨/오염 여부

- 흡입 라인 압력 정상?

■ 시스템 체크

- Motor Current Spike 감지

- 온도-진동 동시 증가 시 기계적 문제 플래그

■ 권장 조치

Immediate: 15분 냉각 후 재기동
Corrective: 베어링 교체
Preventive: 윤활 시스템 정기 점검

Alarm 08 — PRODUCT PURITY LOW (제품 순도 저하)

번호: 08

상세번호: 08.2

정지방식: DB

■ 발생 가능 원인

Primary:

• Separator 내부 패킹/트레이 오염 → 분리 효율 저하

• Recycle 유량 과다/부족

Secondary:

• 농도 센서 Drift

■ 현장 확인 포인트

1. 성분비 변동폭 상승 여부

2. Recycle Flow 이상 여부

3. Separator 온도·압력 프로파일 이탈 여부

■ 시스템 체크

• 성분비 PCA Score 증가

• Purity Prediction Model 이탈 감지

■ 권장 조치

Immediate:

• Recycle 비율 조정

Corrective:

• 센서 재교정

• Separator 내부 패킹 점검/세척

Preventive:

• Separator 내부 오염 주기 관리

Alarm 09 — VALVE ACTUATOR FAILURE (밸브 구동 불량)

번호: 09
상세번호: 09.4
정지방식: SD

■ 발생 가능 원인

- Air Supply 압력 저하

- Actuator 스티킹

- Solenoid Valve 고장

■ 현장 확인 포인트

- 밸브 명령 vs 실제 개도 차이

- Air Supply 압력 ↓

- Solenoid Coil 핫스폿 여부

■ 시스템 체크

- 밸브 반응 속도 지연 감지

- 제어 편차(Deviation) 증가

■ 권장 조치

Immediate: Air Pressure 조정
Corrective: Actuator 윤활/교체
Preventive: AIR Line 필터 교체 주기 관리

Alarm 10 — SENSOR FAILURE (센서 신호 오류/단선)

번호: 10
상세번호: 10.1
정지방식: DB

■ 발생 가능 원인

- 압력/온도 센서 단선

- 신호선 단락

- Sensor Drift 증가

■ 현장 확인 포인트

- Raw Signal ±0로 급변?

- 동일 지점 다른 센서와 비교

- 케이블 단선 흔적

■ 시스템 체크

- PCA Residual(SPE) 급등 → 센서 이상 판단

- 신호 변화율 ΔX → 0 지속 시 단선 플래그

■ 권장 조치

Immediate: Sensor 교체
Corrective: 배선 정비
Preventive: 센서 캘리브레이션 일정 준수